Оглавление

Глава 1. Введение	3

1.1. Актуальность темы	3

1.2. Цели и задачи исследования	3

1.3. Ключевые особенности подхода	4

1.4. Предпосылки и исходные данные для работы	5

Глава 2. Конструктивные особенности и принцип работы подпорных стен уголкового типа	6

2.1. Классификация подпорных стен	6

2.2. Конструкция уголковой подпорной стены	7

2.3. Принцип работы и нагрузки	8

Глава 3. Сравнительный анализ методов автоматизированного проектирования подпорных стен	10

3.1. Введение и постановка задачи	10

3.2. Методология исследования	10

3.3. Сравнительный анализ методов	11

3.3.1. Чистый код на Python	11

3.3.2. Чистый код на VBA	12

3.3.3. Grasshopper + экспорт в AutoCAD	14

3.4. Количественное сравнение методов	15

3.5. Выводы	15

Глава 4. Структурирование исходных данных	19

4.1. Создание Excel – файла исходных данных	19

4.1.1. Параметризация сечения подпорной стенки	19

4.1.2. Подсчет объемов работ	21

4.2. Формирование ведомости объемов работ	25

Глава 5. Программная реализация	27

5.1. Выгрузка исходных данных	27

5.2. Отрисовка опалубочного чертежа подпорной стенки в Autocad	28

5.2.1. Описание интерфейса и функционала	29

5.2.2. Отрисовка видов и обозначений	31

5.3. Создание BIM - модели в Tekla Struktures	34

5.3.1. Отрисовка секции подпорной стены	35

5.3.2. Корректировка секции подпорной стены	36

Глава 6. Заключение	38

6.1. Итоги работы	38

6.2. Перспективное развитие программы и ее дальнейшее применение	39

Список литературы:	41

Приложения:	42

Приложение 1. Общий вид исходных данных - файл Data	42

Приложение 2. Ведомость объемов работ - файл Data	43

Приложение 3. Общий вид вкладки Р1.1	44

Приложение 4. Общий вид вкладки ВОР в Excel файле ВОР_ПСТ	45

Приложение 5. Топология всех видов опалубочных чертежей	46

Приложение 6. Макет чертежа	47

Приложение 7.  Результат работы модуля AutocadWork.py	48

Приложение 8. Результат работы модуля TeklaWork	49

Приложение 9. Файл Stena.py	50

Приложение 10. Файл Classes.py	51

Приложение 11. Файл Functions.py	56

Приложение 12. Файл AutocadWork.py	58

Приложение 13. Файл TeklaWork.py	72

Глава 1. Введение

1.1. Актуальность темы

В современном строительстве возрастает спрос на автоматизацию проектирования, особенно при работе с железобетонными конструкциями. Подпорные стены уголкового типа широко применяются в гражданском и промышленном строительстве, однако их проектирование и последующий выпуск документации - остается трудоемким процессом. Традиционные методы создания опалубочных чертежей и BIM-моделей требуют значительных временных затрат и подвержены ошибкам из-за ручной отрисовки и заполнения данных спецификаций. Автоматизация этих процессов позволит сократить сроки проектирования и минимизировать ошибки, вызванные человеческим фактором.

На сегодняшний день существуют решения для автоматизации проектирования железобетонных конструкций, однако специализированных инструментов для подпорных стен уголкового типа недостаточно. Большинство существующих BIM-библиотек и скриптов (например, для Revit или Tekla Structures) предлагают лишь базовые элементы, не учитывающие всех особенностей железобетонных конструкций.

1.2. Цели и задачи исследования

Цель работы – разработка алгоритма и программного инструмента для автоматизированного создания опалубочных чертежей и BIM-моделей подпорных стен уголкового типа по заранее определенным параметрам. Эти параметры предполагается заполнять в табличном формате в программе Excel. Так же на основе данных этих таблиц в дальнейшем будут сформированы Ведомости объемов работ и все спецификации, выводимые на листы чертежей.

Задачи исследования:

- Анализ конструктивных особенностей подпорных стен уголкового типа;

- Исследование существующих методов автоматизации в BIM-проектировании;

- Разработка параметрической модели подпорной стены с возможностью адаптации под различные геометрические особенности;

- Создание алгоритма генерации опалубочных чертежей и BIM-модели;

- Реализация скрипта (на Python без использования Grasshopper) для автоматизации процесса;

- Тестирование разработанного решения на реальных проектах;

Цели исследования:

- Сокращение времени проектирования;

- Унификация процесса моделирования подпорных стен;

- Снижение количества ошибок и несоответствий между разными разделами документации (между ведомостью объемов работ и спецификациями на листах);

Упрощение взаимодействия между конструкторами и BIM-проектировщиками.

1.3. Ключевые особенности подхода

- Отказ от Grasshopper в пользу прямого программирования на Python обусловлен тем, что это повышает гибкость, увеличивает скорость обработки данных и снижает зависимость от дополнительного программного обеспечения.

- Использование Excel как интуитивного интерфейса для инженеров (ввод параметров, табличные расчеты).

- Сквозная автоматизация (от расчетов до BIM-модели) без ручных операций.

1.4. Предпосылки и исходные данные для работы

Существует два основных этапа проектирования сооружения: стадия Проектной документации и стадия Рабочей Документации. Чтобы понять, чем отличается рабочая документация от проектной, стоит более подробно остановиться на ключевых особенностях каждой из них.

Стадия Проект - предназначена для прохождения экспертизы и защиты проектных решений.  Проект строительства объекта включает функциональные, архитектурные, технические, инженерные решения. Все они отражаются в графическом и текстовом форматах. Если говорить о том, что включает проектная документация и рабочая документация, отличия состоят в детализации. Проектная документация включает более широкий спектр информации об объекте, но прорабатывается с невысокой степенью детализации, главное она должна пройти государственную или негосударственную экспертизу на соответствие строительным нормам и обеспечению безопасности. После чего на ее основе разрабатывается рабочая документация.

Стадия разработки Рабочей документации является основной и неотъемлемой частью всей документации по строительному объекту. Содержит информацию, установленную законодательством и позволяющую строительным бригадам осуществлять производственный процесс. Комплект включает в себя рабочие чертежи и схемы, описание решений, спецификацию материалов и изделий. Существует ряд требований, которых следует придерживаться, занимаясь подготовкой рабочей документации.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

В данной работе я буду рассматривать раздел разработки Рабочей документации для комплекта железобетонных элементов КЖ-ПСТ.

Глава 2. Конструктивные особенности и принцип работы подпорных стен уголкового типа

2.1. Классификация подпорных стен

Подпорные стены применяются в гражданском и промышленном строительстве для удержания грунтовых масс от обрушения. В зависимости от конструкции и способа восприятия нагрузок их можно разделить на:

- Массивные – работают за счет собственного веса (бетон, бутовая кладка).

Рис.1 – Массивные подпорные стены

- Тонкостенные (уголковые) – состоят из вертикальной плиты (консоли) и горизонтального фундаментного выступа (анкерной плиты), образуя Г-образную конструкцию.

Рис.2 – Тонкостенные подпорные стены

- Анкерные – дополнительно укрепляются тяжами или сваями.

- Гибкие (шпунтовые) – из металлического или железобетонного шпунта.

Преимущества уголковых стен:

- Меньший расход материала по сравнению с массивными.

- Возможность устройства на слабых грунтах за счет распределения нагрузки через фундаментную плиту.

- Удобство армирования и изготовления.

2.2. Конструкция уголковой подпорной стены

Рис.3 – Схема устройства подпорной стенки

- Вертикальная часть (стена) – воспринимает давление грунта.

- Фундаментная часть (ростверк) – обеспечивает устойчивость, предотвращает опрокидывание.

- Пятка – выступающая часть плиты со стороны обратной засыпки.

- Носок – часть плиты с лицевой стороны.

- Зуб – выступающая снизу часть фундамента плиты (не обязательная часть)

- Свайное основание (не обязательная часть)

2.3. Принцип работы и нагрузки

Подпорная стена уголкового типа работает как жесткая железобетонная конструкция, удерживающая грунт за счет собственной устойчивости и взаимодействия с основанием. Основные воздействия (СП 43.13330.2018):

1. Восприятие давления грунта

Грунт, расположенный за стеной, стремится сместиться под действием силы тяжести, создавая горизонтальное давление на вертикальную часть стены (консоль). Это давление:

- Возрастает с глубиной – максимальное значение у основания.

- Зависит от типа грунта (песок, глина, суглинок) и его плотности.

- Рассчитывается по теории Кулона или Ренкина, учитывая угол внутреннего трения грунта и его сцепление.

2. Устойчивость против опрокидывания

Стена должна не только выдерживать давление грунта, но и не опрокинуться под его действием. Это обеспечивается:

- Собственным весом конструкции – бетон и арматура создают стабилизирующий момент.

- Весом грунта на фундаментной плите – особенно на ее "пятке" (части, выступающей в сторону засыпки).

- Длиной фундаментной плиты – чем она больше, тем выше сопротивление опрокидыванию.

Формула проверки на опрокидывание:

Mуд≥k×Mопр

где:

Mуд –  удерживающий момент (от веса стены и грунта),

Mопр –  опрокидывающий момент (от давления грунта),

k – коэффициент запаса (обычно 1.2–1.5).

3. Устойчивость против сдвига

Давление грунта может вызвать горизонтальное смещение стены. Чтобы этого не произошло:

- Сила трения между основанием и фундаментной плитой должна быть больше горизонтальной составляющей давления.

- В слабых грунтах иногда применяют шпонки или анкеры для дополнительного закрепления.

Формула проверки на сдвиг:

Fтр≥k×Eа

где:

Fтр–  сила трения (зависит от веса конструкции и коэффициента трения),

Eа–  горизонтальное давление грунта.

k – коэффициент запаса (обычно 1.2–1.5).

Глава 3. Сравнительный анализ методов автоматизированного проектирования подпорных стен

3.1. Введение и постановка задачи

В современной практике проектирования подпорных стен особую актуальность приобретают методы автоматизированного создания чертежей и 3D-моделей. В данной главе проводится сравнительный анализ трех ключевых подходов:

- Чистый код на Python с использованием API AutoCAD

- Программирование на VBA во встроенной среде AutoCAD

- Визуальное программирование в Grasshopper (с экспортом в AutoCAD)

Цель исследования - выявить оптимальный метод для различных сценариев проектирования подпорных стен на основе комплексной оценки по техническим и эргономическим критериям.

3.2. Методология исследования

Для объективного сравнения применялись следующие методы:

- Функциональное тестирование (создание типовых элементов подпорных стен)

- Хронометраж выполнения операций

- Анализ сложности реализации

- Оценка точности и надежности результатов

- Исследование возможностей параметризации

- Базовые параметры для сравнения:

- Время разработки решения

- Быстродействие при выполнении

- Гибкость и адаптируемость

- Требования к квалификации пользователя

- Интеграционные возможности

3.3. Сравнительный анализ методов

3.3.1. Чистый код на Python

Преимущества:

- Высокая гибкость и контроль над процессом проектирования

Можно реализовать любую логику, даже сложные алгоритмы, которые трудно или невозможно сделать в Grasshopper или VBA.

- Доступ к современным библиотекам (numpy для расчетов, pandas для работы с данными и т.д.)

- Возможность сложной параметризации и оптимизации конструкций

- Поддержка Объектно-Ориентированного Программирования для создания сложных иерархических моделей

- Кроссплатформенность и перспективность развития

- Масштабируемость

Легко адаптировать код для больших проектов. Легче подключаться к базам данных, внешним сервисам, API Revit/Dynamo и, например, с расчётными программами.

- Повторное использование

Код можно организовать в библиотеки и использовать в разных проектах.

- Версионность и документация

Код можно комментировать, хранить в Git, отслеживать изменения.

Недостатки:

- Требуется дополнительная настройка среды выполнения

- Более высокий порог входа для программирования

Для эффективной работы и возможности дополнения программы требуется знание программирования, понимание BIM-логики.

- Необходимость глубокого знания API AutoCAD

- Относительно медленное выполнение при использовании COM-интерфейса

- Сложность отладки и меньшая наглядность

Визуализация алгоритмов в чистом коде сложнее, чем в Grasshopper. Ошибки не всегда очевидны, особенно для новичков. В следствие этого написание кода занимает больше времени, чем визуальное моделирование в Grasshopper.

Оптимальная область применения:

- Комплексные проекты с нестандартными решениями

- Системы с интеграцией внешних расчетных модулей

- Долгосрочные проекты, требующие дальнейшего развития

3.3.2. Чистый код на VBA

Преимущества:

- Полная интеграция с AutoCAD

Встроенный редактор VBA позволяет получить быстрый доступ к API без дополнительных настроек.

- Высокая скорость выполнения скриптов

Так как код выполняется внутри AutoCAD без внешних вызовов и подключений – время выполнения программы существенно сокращается.

- Простота развертывания

Доступ ко всем функциям AutoCAD API без установки дополнительных библиотек

- Достаточно низкий порог входа для базовых задач

- Поддержка старых версий AutoCAD

Где-то Python может не работать, а VBA поддерживает все версии.

Недостатки:

- Устаревшая среда разработки и язык программирования

Microsoft постепенно отказывается от VBA и прекращает его поддержку. Это так же приводит к уменьшению количества людей в сообществе и невозможности обсуждать работу своей программы и получать помощь от более уверенных пользователей.

- Ограниченные возможности работы с внешними данными

Нет доступа к внешним библиотекам – Только то, что есть в AutoCAD и Windows.

- Отсутствие современных парадигм программирования

Нет удобных структур данных как в Python.

- Проблемы с поддержкой в новых версиях AutoCAD

- Сложность сопровождения сложных проектов

- Сложность отладки –

Примитивный редактор кода, не реализовано удобное управление процессом установки, настройки и обновления различных компонентов программного обеспечения.

Оптимальная область применения:

- Быстрое решение стандартных задач

- Простые макросы для рутинных операций

- Проекты с жесткими требованиями к скорости выполнения

3.3.3. Grasshopper + экспорт в AutoCAD

Преимущества:

- Доступность

Низкий порог входа. Подходит для инженеров и архитекторов без навыков программирования.

- Наглядность

Визуальные связи между компонентами упрощают понимание логики -  интуитивно понятная среда разработки.

- Интерактивность

Параметры можно менять в ходе разработки, сразу видя изменения

- Быстрое прототипирование и итерации

Можно быстро собрать алгоритм без написания кода и понимания сложного синтаксиса.

- Широкие возможности параметрического моделирования

- Большое сообщество

Большое количество готовых плагинов (например, Karamba для расчётов, Human UI для интерфейсов)

Недостатки:

- Ограниченная производительность при сложных операциях

- Проблемы с организацией больших проектов

Большие графы становятся запутанными. Трудно организовать сложную логику, как в коде.

- Зависимость от сторонних плагинов

Некоторые функции требуют установки дополнений.

- Необходимость дополнительных операций экспорта

- Ограниченная гибкость

Сложные алгоритмы могут требовать кастомных компонентов или скриптов (Python/C#).

Оптимальная область применения:

- Концептуальное проектирование и исследования

- Параметрические модели средней сложности

- Быстрая визуализация идей и вариантов

3.4. Количественное сравнение методов

| Критерий | Python | VBA | Grasshopper |
| --- | --- | --- | --- |
| Время разработки | Высокое | Низкое | Среднее |
| Скорость выполнения | Средняя | Высокая | Низкая |
| Гибкость | Очень высокая | Низкая | Высокая |
| Параметризация | Полная | Ограниченная | Полная |
| Поддержка сообщества | Очень большая | Малая | Большая |
| Перспективы развития | Отличные | Плохие | Хорошие |

3.5. Выводы

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие заключения:

- Для сложных инженерных задач с требованиями к точности расчетов и интеграцией с внешними системами оптимальным выбором является Python, несмотря на более высокие начальные затраты.

- Для рутинных операций в среде AutoCAD, особенно при работе с устаревшими версиями, VBA сохраняет свою актуальность благодаря простоте и скорости выполнения.

- Для концептуального проектирования и параметрических исследований Grasshopper предоставляет наиболее эффективный рабочий процесс, хотя и имеет ограничения при работе с большими моделями.

Перспективы дальнейших исследований:

- Разработка гибридных подходов (например, Grasshopper + Python)

- Автоматизация проверки соответствия нормативным требования

- Интеграция с системами конечно-элементного анализа

- Оптимизация геометрии подпорных стен с использованием машинного обучения

Выбор конкретного метода должен основываться на требованиях проекта, доступных ресурсах и квалификации команды. В перспективе наблюдается четкая тенденция в сторону использования Python и визуального программирования, в то время как значение VBA постепенно снижается.

В рамках настоящей магистерской диссертации для автоматизации проектирования подпорных стен был выбран метод программирования на Python с использованием библиотеки PyAutocad и API Tekla Structures. Данный выбор обусловлен следующими ключевыми факторами:

1. Соответствие целям и задачам исследования

Проект требовал реализации сложной параметризации геометрии подпорных стен c возможностью последующего расширения функционала и созданием чертежей и моделей в двух разных САП-комплексах одновременно.

Python, в отличие от VBA и Grasshopper, предоставил полный контроль над всеми аспектами проектирования и системный подход к решению инженерных задач.

2. Технические преимущества

Выбор Python обусловлен его уникальными техническими характеристиками:

- Возможность реализации ООП-подхода, что критически важно для создания:

- Иерархических классов элементов стены

- Системы наследования типов конструкций

- Инкапсуляции параметров класса стены (Wall)

- Интеграция с внешними САПР через .NET API, обеспечивающая:

- Высокую производительность

- Прямой доступ к внутренним объектам AutoCAD

- Минимальные накладные расходы

В данном пункте имеется в виду, что для работы этого приложения не требуется покупать какие-то сторонние приложения, как в случае с Grasshopper, что существенно упрощает работу с ним.

- Научная новизна и перспективность

В дальнейшем развитии приложения, Python позволяет реализовать инновационные аспекты исследования:

- Алгоритмы оптимизации формы стены на основе методов машинного обучения

- Автоматическую генерацию расчетной документации

- Параметрическую адаптацию к изменяющимся условиям

Эти возможности недостижимы при использовании VBA и требуют сложных обходных решений в Grasshopper.

Заключение:

Выбор Python в качестве основного инструмента автоматизации доказал свою эффективность на всех этапах исследования:

- На этапе разработки - благодаря богатому инструментарию и современным практикам программирования

- В процессе тестирования - за счет надежности и предсказуемости результатов

- При внедрении - благодаря гибкости и адаптируемости решения

Этот подход не только полностью удовлетворил требования текущего проекта, но и создал надежный фундамент для дальнейших исследований в области автоматизированного проектирования инженерных сооружений. Реализованное решение демонстрирует преимущества системного программирования перед традиционными методами в САПР и открывает новые возможности для цифровой трансформации в проектировании.

Глава 4. Структурирование исходных данных

Необходимо сразу внести ясность – в данной программе не будут фигурировать проверки и расчеты подпорных стен, так как она создается в предпосылке работы на том этапе проектирования, когда их результаты уже получены и учтены. Расчеты конструкций и получение ключевых производятся в программных комплексах, основанных на методе конечных элементов. Результаты обрабатываются в Excel.

4.1. Создание Excel – файла исходных данных

Первым шагом стала разработка Excel файла – и структурирование всех необходимых исходных данных и параметризация поперечного сечения железобетонной монолитной подпорной стены уголкового типа. Для демонстрации работы программы и всех вспомогательных файлов проекта, было выбрано искусственное сооружение – подпорная стена ИССО 1.1.1, состоящая из трех отдельных секций С1.1, С1.2 и С1.3. Каждая секция имеет одинаковую конфигурацию, но различные параметры.

4.1.1. Параметризация сечения подпорной стенки

Параметризация позволяет быстро изменять геометрию стены под конкретные условия, оптимизируя её по несущей способности и внешнему виду.

Поперечное сечение уголковой подпорной стены состоит из двух основных элементов:

- Вертикальной стеновой части (консоль) – воспринимает давление грунта;

- Горизонтальной части – фундамент (ростверк) – обеспечивает устойчивость и предотвращает опрокидывание.

Рис. 4 – Параметризированное сечение железобетонной подпорной стены уголкового типа, где:

H // height end, height start – общая высота (различная для начала и конца подпорной стены);

B // foundation_width – ширина фундамента подпорной стены;

b2 // top_wall_width – ширина стены наверху подпорной стены;

b3 // edge_distance – расстояние от стены до границы подпорной стены;

b4 // bottom_wall_width – ширина стены на границе с ростверком;

t1 // t1 – толщина перекрытия 1 у стены;

t2 // t2 – толщина перекрытия 1 у насыпи;

t3 // t3 – толщина перекрытия 2 у стены;

t4 // t4 – толщина перекрытия 2 у насыпи;

В таблице Excel файла Data все параметры и необходимые характеристики выглядят вот так:

Рис.5 – Параметры подпорной стены и ее секций в файле Data

Отмеченное зеленым цветом подлежит заполнению – вручную, белым –вычисляется автоматически.

4.1.2. Подсчет объемов работ

Так же на этой же вкладке файла Data производится заполнение некоторых параметров и вычисление объемов для заполнения таблиц спецификаций, выводимых моей программой на лист опалубочного, чертежа и включаемых в отдельную Ведомость объемов работ. Не все параметры из этого перечня будут напрямую задействованы в данной работе, но они необходимы для общего понимания конструкции и состава ИССО, а также заполнения Ведомостей объемов работ и возможности дальнейшего развития программы.

Рис.6 – Объемы работ подпорной стены и ее секций в файле Data

Объемы и параметры столбца с названием ИССО1.1.1 – содержат в себе суммирование объемов по всем секциям. Разделение объемов бетона и объемов арматуры вертикальной и фундаментных частей подпорной стены обусловлены исключительно производственной необходимостью, так как в некоторых случаях они могут иметь различную марку и характеристики бетона.

В файле Data предусмотрена связка с еще одним Excel файлом который производит расчет количества арматуры подпорной стены – ARM_ПСТ. Все основные функции работы этого файла были уже написаны на момент разработки программы и в этой работе описываться не будут.

Мной в него вносились лишь незначительные корректировки и прописывались формулы для расчета длин стержней. Так же туда отправлялись необходимые параметры из файла Data для расчетов длин арматурных стержней по фундаментной и вертикальной части каждой секции. Все необходимые значения подгружаются автоматически при заполнении ячеек с названием конкретной секции с помощью ссылок функции ГПР.

Рис. 7 – Заполнение исходных данных файла ARM_ПСТ

Зеленым цветом отмечены ячейки, заполняемые вручную, синим – автоматически.

Заполнение происходит с помощью функции ГПР:

=ГПР($D$55;[DATA_.xlsm]_ПС!$E$3:$Z$25;8)*1000

где $D$55 – ячейка, содержащее в себе название секции, по которой производится поиск столбца (секции) в файле Data, и подбор нужной строки (в данном случае 8 по счету) с необходимым параметром.

Эта связка необходима для полноценного заполнения всех необходимых объемов для Ведомости объемов работ и дальнейшего усовершенствования и развития моей программы.

Рис.8 – Ссылки на файлы с расчетом армирования отдельных компонентов подпорной стены.

Результатом работы Excel файла ARM_ПСТ является расчет массы всех стержней арматуры фундаментной и вертикальной частей каждой секции подпорной стены по отдельности. В файле Data они распределяются по диаметрам и классам и приводятся на странице ВОР_ПСТ.

ГПР($D$56;'C:\Users\Ponka\Desktop\Диплом\Diplom2\[DATA_.xlsm]_ПС'!$E$3:$Z$25;11)*1000

Рис. 9 – Фрагмент Таблицы объемов ВОР_ПС из файла Data

Флаг и кнопки «скрыть строки» и «показать строки» скрывают нулевые объемы с сохранением единого шаблона заполнения, что позволяет копировать файлы E из объекта в объект и не перебивать искомые адреса ячеек. На этой логике построено все взаимодействие как между отдельными файлами Excel между собой, так и с программным кодом.

Ссылка на количество арматуры каждого диаметра и класса задается с помощью:

=ДВССЫЛ(АДРЕС(9;3;;;_ПС!E$5))

где ПС!E$5 -  ячейка в которой содержится ссылка на необходимый лист в файле ARM_ПС, а адрес ячейки, содержащий необходимый объем всегда одинаковый благодаря структуре расчетного листа каждого элемента.

Рис.10 – Фрагмент расчетного листа* объемов арматуры ростверка Р1.1 секции подпорной стены в файле ARM_ПСТ

* - не разрабатывалось в рамках магистерской диссертации.

4.2. Формирование ведомости объемов работ

После заполнения и подсчета всех объемов в файле Data, можно приступить к формированию одного из исходных продуктов – Ведомости объемов работ (далее ВОР). Это отдельный файл Excel , который не содержит в себе ни одной расчетной формулы, а только лишь ссылки на файл Data , в котором уже есть все необходимые исходные данные и объемы для заполнения ВОР. Это было сделано специально, для того чтобы между файлами, на основе которых производится построение и заполнение основных чертежей, и файлами Ведомостей объемов работ не допускалось никаких разночтений.

Файл ВОР не был включен в состав Data отдельным листом, а вынесен как самостоятельный документ, исходя из производственной необходимости.

Рис.11 – Фрагмент листа из файла ВОР_ПС

Как можно заменить, в этом файле так же предусмотрен протокол скрытия нулевых объемов. Так же можно обратить внимание на задублированные объемы работ в столбце «Q». Это было сделано для того, чтобы можно было отслеживать внесенные изменения по датам. Они не выводятся на печать и необходимы только для контроля версий. Если какой-то объем в какой-то момент времени будет отличаться от предыдущей версии, он подсветится красным цветом с помощью условного форматирования для того, чтобы обратить на это внимание пользователя и исключить вероятность случайных изменений.

Глава 5. Программная реализация

Программа делится на несколько модулей:

Рис.12– Схема взаимодействия модулей программы.

5.1. Выгрузка исходных данных

Первым делом необходимо выгрузить данные для отрисовки опалубки секции подпорной стены. Для этого будет использована Python библиотека для работы с Excel – Openpyxl. Исходным является файл DATA_.xlsm, для успешной выгрузки данных необходимо, чтобы файл находился в одной папке с исполняемым файлом и имел расширение .xlsm (из-за особенностей работы библиотеки).

Алгоритм считывания данных заключается в том, что после открытия файла исходных данных происходит последовательный проход по ячейкам начиная со стартовой и данные записываются в объект класса Wall. Число строк в столбце постоянно и каждая переменная имеет свой постоянный адрес. Число столбцов варьируется в зависимости от количества секций подпорной стены, и программа продолжает считывать их, пока не наткнется на пустой столбец.

Параллельно при вводе данных производится конвертация единиц всех линейных размеров из метров в миллиметры.

Каждая секция является объектом класса Wall, который включает в себя информацию из всех ячеек, представленных на Рис.2, описывающих положение и характеристики конкретной секции.

Программа работает со списком объектов класса Wall. Этот список хранится в классе Walls.

Листинг 1. Сlass Walls

class Walls(object): name: str # Название сооружения total_count: int # Колличество секций в сооружении sections = [] # Список классов(Wall) параметров секции sections_coors = [] # Список списков координат секций

5.2. Отрисовка опалубочного чертежа подпорной стенки в Autocad

После выгрузки необходимой информации начинается этап отрисовки чертежа в Autocad.  Для работы с Autocad была использована библиотека PyAutocad. Для начала работы модуля необходимо открыть чертеж Autocad и зайти в пространство модели, иначе программа выдаст ошибку. Первым шагом пользователю необходимо задать точку вставки - incert_point. Программа считает координаты, введенные пользователем и запишет только координату Х, а в качестве координаты У - будет использован параметр //foundation_base. Это связано с необходимостью выстраивать опалубочный в Балтийской системе высот и получать все дальнейшие отметки в корректном формате.

5.2.1. Описание интерфейса и функционала

Построение видов производится исходя из топологии, она показывает какие точки должны соединиться между собой в отрезки и для всех секций одинаковая. Список координат для каждой секции тоже повторяется, а вот значения координат всегда разные.

Следующим этапом является заполнение списка координат для каждого вида опалубочного чертежа секции подпорной стенки. Для каждой секции записывается отдельный список координат с учетом заданных расстояний между видами и отсчитывается от нуля (см. Приложение ).

В качестве примера разберем фрагмент программы, который рассчитывает координаты вида 1-1

Рис.13 – Схема расстановки координат топологии вида 1-1

#Вид 1-1 #Задаем точку начала координат чтобы каждый вид считать от 0.0 а не прибавлять все расстояния в каждой точке start_coordinates = APoint(incert_point.x + input_data.leght + View_l1, incert_point.y) SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x, start_coordinates.y)) #7 SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x, start_coordinates.y + input_data.t2)) #8 SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.edge_distance , start_coordinates.y + input_data.t1)) #9 SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.edge_distance , start_coordinates.y + input_data.height_start)) #10 SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.edge_distance + input_data.top_wall_width, start_coordinates.y + input_data.height_start)) #11 SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.edge_distance + input_data.bottom_wall_width, start_coordinates.y + input_data.t3)) #12 SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.foundation_width, start_coordinates.y + input_data.t4)) #13 SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.foundation_width, start_coordinates.y)) #14

Листинг 2. Расчет координат вида 1-1

Для каждого вида задается своя точка start_coordinates. Это необходимо для того чтобы следующие координаты вида можно было отсчитывать не от общего нуля incert_point, а от своего локального – левой нижней точки вида. Каждая точка start_coordinates учитывает расстояние между видами внутри модели. Это расстояние задается с помощью переменных внутри кода программы.

Листинг 3. Переменные, описывающие расстояния между видами.

Line_distance = 85000 #расстояние между двух видовых рамок секций View_l1 = 5000 #расстояние между фасадом и сечением 1-1 (по горизонтали) View_l2 = 5000 #расстояние сечением 1-1 и сечением 2-2 (по горизонтали) View_l3 = 10000 #расстояние между фасадом и планом (по вертикали)

Далее производится заполнение массива топологии списками, содержащими в себе начало и конец отрезка.

Листинг 4. Заполнение массива топологии вида 1-1

Topology = [] #Вид 1-1 Topology.append([7,8]) Topology.append([8,9]) Topology.append([9,10]) Topology.append([10,11]) Topology.append([11,12]) Topology.append([12,13]) Topology.append([13,14]) Topology.append([14,7])

После составления списка координат и топологии начинается отрисовка видов с простановкой необходимых размеров и текста.

Каждый элемент чертежа должен располагаться на своем слое. Это необходимо для соблюдения стиля печати каждого элемента (контурные линии выводятся толще, чем размерные и т.д.). Чтобы слой мог быть выбран – он должен уже существовать в модели.

Для переключения слоя используется переменная:

acad.doc.ActiveLayer = acad.doc.Layers.Item ("Contur")

5.2.2. Отрисовка видов и обозначений

Отрисовка фронтального, профильного и поперечного сечений с учетом масштаба делится на несколько этапов:

- Отрисовка контура видов. Производится в слое “Contur”

Отрисовка производится отрезками с помощью метода:

acad.model.AddLine (start_point, end_point)

метод принимает начальную и конечную точку отрезка, которые являются объектами класса APoint – класс библиотеки PyAutocad.

- Простановка размеров и отметок уровня. Производится в слое “Size”

Отрисовка размерный линий производится в двух масштабах (1:100; 1:50), соответственно в двух размерных стилях 'LIN100' и 'LIN50'. Для корректного вывода я создала функцию GetSizePoint. Она принимает две координаты – начало и конец размерной линии, направление размера (задается через угол в радианах) и местоположение размерной линии (задается длиной). Результатом работы функции является вывод трех координат, необходимых для простановки размера.

Отрисовка размерных линий производится с помощью метода AddDimRotated, который принимает три координаты и угол направления размера. Это необходимо для более точного позиционирования размера в режиме линейной отрисовки. Метод, принимающий только три точки – отрисовывает параллельный размер.

Простановка отметок уровня производится вставкой в необходимые точки, заранее созданного в автокаде аннотативного блока отметки 'Otmetka'. Поскольку блок аннотативный – менять его масштаб в зависимости от вида нельзя. Он вставляется в чертеж только в масштабе 1:1. Далее уже производится настройка списка его аннотативных масштабов уже внутри автокада, если требуется. Поэтому при вставке, если список аннотативных масштабов не настроен, блок отметки может оказаться очень маленьким и незаметным на чертеже. Вставка блока производится с помощью метода: acad.model.InsertBlock().

- Создание таблицы ведомости объемов работ. Производится в слое “T_Border”

Первым этапом создается сама таблица с помощью метода: acad.model.AddTable().Метод принимает точку вставки таблицы (левый верхний угол), количество строк и столбцов, масштаб по Х и У. Стоит отметить что первая строка таблицы создается сразу объединенной.

Позиционируется таблица в правом верхнем углу ограничивающей рамки в пространстве модели.  Далее пользуемся методами: tabtable.SetColumnWidth (0, 14500), table.SetRowHeight (0, 1500) для редактирования размеров строк и столбцов, поскольку при создании таблицы – задать эти параметры нельзя. По тому же принципу производится заполнение таблицы и выставление стиля и высоты текста. Для заполнения таблицы применяется метод:

tabtable.SetText (1, 1 , 'Ед.изм.').

Далее циклом проходимся по всей таблице для того, чтобы отредактировать высоту и стиль текста.

Листинг 5. Редактирование высоты текста и стиля в таблице

table_text_height=350 for row in range(table.Rows): for col in range(table.Columns): table.SetCellTextStyle(row, col, "RS0.7") table.SetCellAlignment(row, col,5) table.SetCellTextHeight(row, col, table_text_height)

- Простановка названий видов. Производится в слое “Text_B”

Названия видов выводятся просто многострочным текстом на заданном расстоянии от вида с помощью метода: acad.model.AddMText(). Параметры текста так же задаются отдельно.

Листинг 6. Редактирование высоты текста и стиля в многострочном тексте

acad.doc.ActiveLayer = acad.doc.Layers.Item("Text_B") text_style = acad.doc.TextStyles.Item("RS0.7") acad.doc.ActiveTextStyle = text_style to_view_dis = 2500 # Расстояние от вида до его текста

- Отрисовка рамки – границы всех чертежей конкретной секции. Производится в слое “Notes”, не выводящимся на печать.

Рамка рисуется отрезками, но для того чтобы их отрисовать, сначала необходимо рассчитать все необходимые размеры и координаты. Для этого я создала функцию “ GetRecSize ”, которая принимает размеры отступов границ рамки от видов и максимальные размеры самих видов, после чего высчитывает размеры для отрезков.

Листинг 6. Функция расчета параметров рамки

def GetRecSize(incert_point, max_width, max_height): vertical_otstyp = 15000 horizontal_otstyp_left = 10000 horizontal_otstyp_right = horizontal_otstyp_left * 3 H = max_height + vertical_otstyp * 2 B = max_width + horizontal_otstyp_left + horizontal_otstyp_right Point = APoint(incert_point.x - horizontal_otstyp_left, incert_point.y - max_height - vertical_otstyp ) rez = [Point, H, B] return rez

Дополнительно стоит отметить, что в программа учитывает переменную высоту подпорной стенки при отрисовки видов. Если у секции постоянная высота, то программа не отрисует вид 2-2 потому что в нем нет необходимости.

На этом заканчивается работа с Autocad. Далее программа завершает свою работу.

5.3. Создание BIM - модели в Tekla Struktures

Для того чтобы начать работу с Tekla Structures, необходимо инициализировать повторный вызов программы.

Первым этапом работы модуля TeklaWork.py является подключение библиотек. Для корректной работы программы файлы библиотеки API Tekla: Tekla.Structures.dll, Tekla.Structures.Drawing.dll, Tekla.Structures.Model.dll- должны находиться в папке вместе с остальными файлами программы. Для подключения библиотек, первым делом необходимо получить полный путь к файлу проекта. Для этого из библиотеки pathlib импортируется класс Path из которого используется метод Path.cwd().

После чего вручную прописывается “адресс” каждого dll-файла: clr.AddReference(str(tekla_path)+ "/Tekla.Structures.dll"). Далее производится импорт необходимых элементов модели из библиотек таких как: модель, балка, точка, положение и т.д.

5.3.1. Отрисовка секции подпорной стены

Функция, отвечающая за отрисовку в Tekla, называется InputIKomponent(). Она принимает объект класса Walls - список секций подпорной стенки. Для начала отрисовки компонентов необходимо сначала подключиться к пространству модели. В программе предусмотрена проверка на наличие Tekla на компьютере пользователя и успешное подключение к модели.

Листинг 7. Подключение к пространству модели в Tekla Structures

def InputIKomponent(input_datas): model = Model() if not model.GetConnectionStatus(): print("Не удалось подключиться к модели Tekla") exit()

Следующим этапом необходимо циклом пройтись по каждой секции и создать в Tekla секцию подпорной стены. Для этого необходимо создать элемент Beam с заданным стандартным профилем RCRW. Профиль можно изменить, отредактировав каждый параметр по отдельности в строке описания профиля, где каждая цифра обозначает определенный размер поперечного сечения:

RCRW5000*4000-400*900-820-1145*700-1000*600

При вставке балки, в программе предусмотрена проверка на успешную вставку. Результат проверки выводится пользователю на экран.

Для позиционирования балки в пространстве модели, используются две координаты – начальная и конечная по центру балки. Они заданы в Excel – файле Data и являются координатами локальной системы координат. Это связано с ограниченностью пространства модели в Tekla тремя километрами. Если превысить это допустимое значения для того, чтобы позиционировать балку в Мировой системе координат, как мы это делаем в Autocad при создании общего плана сооружения – в Tekla будут возникать ошибки. Чтобы правильно позиционировать балку в Мировой системе координат, в свойствах проекта Tekla необходима задать параметры базовой точки, которая является началом локальных координат пространства модели.

Положение балки по глубине задается отдельным параметром.

Листинг 8. Установка положения балки по глубине в позицию "Спереди"

position = getattr(Position.DepthEnum, 'FRONT') beam.Position.Depth = position

При вставке, балка создается с постоянной высотой, что не всегда соответствует действительности. Поэтому необходимо задать обрезку балки по высоте. Для этого необходимо вставить еще одну балку большего сечения, которая будет выступать обрезающим объектом, а в последствии антителом.

5.3.2. Корректировка секции подпорной стены

Поскольку подпорная стенка задается через балку – после создания она всегда имеет постоянную высоту. В программной реализации ей присваивается максимальная высота из двух возможных. Для корректного отображения секции – ее необходимо обрезать. Tekla Structures предлагает несколько способов обрезки: через секущую плоскость, фаску и через вычитание одного объекта из другого. Остановимся на последнем варианте, так как он самый простой в реализации и самый удобный по мнению команды BIM – проектировщиков.

Для реализации обрезки секции подпорной стенки методом вычитания объекта, необходимо задать этот самый обрезающий объект. В данном случае это будет тоже балка, но с упрощенным вариантом сечения - квадрат. Ему присваиваются размеры, превышающие габариты подпорной стены. Для обрезающей балки задаются так же две точки по средней линии - начальная и конечная. По Х и У они совпадают с координатами самой стенки, а отметка высоты задается через начальную и конечную высоту секции.

Секущей балке присваивается специальный класс, обозначающий, что именно она отвечает за вычитание:

cut_beam.Class = BooleanPart.BooleanOperativeClassName

После создания обрезающей балки и заполнения ее параметров –производится вычитание. После обрезки, секущую балку необходимо стереть.

Листинг 9. Создание секущей балки и обрезка секции подпорной стенки

cut_beam=Beam() cut_beam.StartPoint = Point(wall.tek_start_x, wall.tek_start_y, wall.foundation_base+wall.height_start)# Стартовая точка подпорной стенки cut_beam.EndPoint = Point(wall.tek_end_x, wall.tek_end_y, wall.foundation_base+wall.height_end)# Конечная точка подпорной стенки cut_beam.Profile.ProfileString = f"{wall.foundation_width*2}*{wall.foundation_width*2}" cut_beam.Class=BooleanPart.BooleanOperativeClassName cut_beam.Position.Depth = position cut_beam.Insert() boolean_part = BooleanPart() boolean_part.Father = beam boolean_part.SetOperativePart(cut_beam) boolean_part.Type = BooleanPart.BooleanTypeEnum.BOOLEAN_CUT boolean_part.Insert() model.CommitChanges() model.GetModelObjectSelector().GetAllObjects().SelectInstances = False cut_beam.Delete() model.CommitChanges();

Глава 6. Заключение

6.1. Итоги работы

В ходе выполнения магистерской диссертации на тему «Автоматизация проектирования железобетонных подпорных стен уголкового типа» была достигнута поставленная цель – разработана программная система, позволяющая ускорить и стандартизировать процесс проектирования подпорных стен с минимальным участием инженера – проектировщика.

Ключевые результаты работы:

- Анализ существующих решений

- Изучены нормативные требования (СП, ГОСТ) и методы расчёта подпорных стен;

- Проведён критический обзор современных САПР (Grasshopper, Tekla), выявлены их ограничения в части автоматизации чертежей.

- Разработка методики автоматизированного проектирования

- Обработаны результаты расчёта устойчивости, прочности и армирования уголковых стен;

- Систематизировано хранение и обмен исходными данными между программными комплексами.

- Создание программного обеспечения

Реализовано приложение, интегрирующее Excel → AutoCAD→ Tekla:

- Excel – ввод исходных данных (высота стены, габаритные размеры, марка бетона, армирование и т.д.);

- Tekla – генерация 3D-модели для визуализации и проверки коллизий;

- AutoCAD – автоматическая отрисовка опалубочных чертежей с размерами и спецификациями.

6.2. Перспективное развитие программы и ее дальнейшее применение

Эта программа разработана для автоматизации процесса выпуска рабочей документации по комплектам монолитных железобетонных подпорных стен уголкового типа на базе проектного института Гипростроймост.

В первую очередь она предназначена для сокращения времени на работу с рутинными задачами, которые циклично повторяются в больших количествах и практически не претерпевают изменений. В частности, это отрисовка опалубочных чертежей. Опалубочные чертежи — это детализированные схемы, по которым изготавливается опалубка для бетонирования подпорной стены. Они должны точно отражать геометрию конструкции и ее положение в пространстве, расположение закладных элементов и технологические особенности бетонирования.

Подпорные стены часто имеют типизированное поперечное сечение лишь с небольшими изменениями (высота, длина, отметка подошвы фундамента, армирование). Ручное черчение занимает много времени и повышает риск ошибок, связанных с не одновременным внесением изменений в различные составные части проекта. Можно легко поменять геометрию секции в чертеже Autocad, но не изменить эти данные в ведомости объемов работ и наоборот. В таком случае, данные на разных листах проекта будут отличаться друг от друга и придется затрачивать дополнительные усилия на перепроверку и установление достоверных значений.

Таким образом - основным посылом создания этой программы является желание не только увеличить скорость разработки документации, но стремление добиться соответствия между собой всей информации, представленной в проекте. Так же разработка всех последующих схожий проектов на основе одной программы позволит добиться полного единообразия оформления чертежей по всему проектному институту и не допускать разночтений в пределах одного объекта строительства.

В дальнейшем я вижу развитие разработанной программы в добавлении отрисовки не только опалубочных, но и арматурных чертежей. Вся информация, необходимая для определения размера и позиционирования каждого стержня внутри контуров подпорной стены, уже содержится в данном проекте. Конфигурацию они имеют практически идентичную от стенки к стенке и могут нуждаться лишь в незначительной корректировке вручную. На данном этапе разработки данная функция не рассматривалась ввиду большей детализации арматурного чертежа по сравнению с опалубочным, что влечет за собой большую трудоемкость разработки.

Еще одним этапом доработки я вижу возможность добавления в проект возможности позиционирования и отрисовки свайного поля. Да, подпорные стенки тоже могут быть со свайным фундаментом. В чем заключается практический интерес автоматизации? В возможности автоматической расстановки свай с соблюдением необходимых требований СП 22.13330.2016 – «Основания зданий и сооружений» и учетом необходимых расчетных характеристик.

Так же я бы хотела в будущем развить эту программу и добавить в нее отрисовку ростверков и опор, так как они тоже имеют практически идентичную конфигурацию и в одном отдельном сооружении их может быть довольно большое количество.

Так же хотелось бы добавить в программу возможность работы с динамическими блоками и напрямую обращаться и записывать их атрибуты. Это позволит заметно расширить функционал и добавить отрисовку таких вещей как: обозначение вида сечения, мультивыноски и прочие динамические блоки.

Список литературы:

- Программирование на Python в примерах и задачах. Васильев А. Н, 2022.

- Python для Excel. Феликс Зумштейн. Перевод СПб: БХВ-Петербург, 2023.

- Grasshopper. Учебник для начинающих. Основы. Редакция V3.2. Перевод Д. Булка, 2022. – https://free-stl.ru/manual/GrasshopperPrimer_V3-3_RU-low.pdf

- Расчет подпорных стен. Методические указания к курсовой работе по дисциплине "Транспортные сооружения".Щуко С.А. , Вихрев А.В.. Владимир 2002г.

- СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83

- СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»

- Основания и фундаменты. Кириллов В.С. 1980

Приложения:

Приложение 1. Общий вид исходных данных - файл Data

Общий вид вкладки _ПС в Excel файле Data со всеми исходными данными* и параметрами искусственного сооружения ИССО1.1.1 и его составляющих.

* - зеленые ячейки заполняются вручную, белые – вычисляются автоматически.

Приложение 2. Ведомость объемов работ - файл Data

Общий вид вкладки ВОР_ПС в Excel файле Data со всеми расчетными и ссылочными значениями объемов.

Приложение 3. Общий вид вкладки Р1.1

Общий вид вкладки Р1.1 в Excel файле* ARM_ПСТ - расчетного листа объемов арматуры ростверка Р1.1 секции подпорной стены.

* - не разрабатывалось в рамках магистерской диссертации, но послужило вдохновением для ее создания.

Приложение 4. Общий вид вкладки ВОР в Excel файле ВОР_ПСТ

Является готовым документом, подлежащим обязательному приложению в состав томов рабочей документации.

Приложение 5. Топология всех видов опалубочных чертежей

Приложение 6. Макет чертежа

Общий вид макета чертежа в пространстве модели с нанесением всех вспомогательных размеров и отметок.

Приложение 7.  Результат работы модуля AutocadWork.py

Общий вид готового чертежа в пространстве листа

Приложение 8. Результат работы модуля TeklaWork

Приложение 9. Файл Stena.py

from Classes import Wall,Walls

from pathlib import Path # Библиотека для указания пути к текущей папке

import Functions

import openpyxl

import AutocadWork

# Описание файла и поожения данных для выгрузки в питон

file_Name=str(Path.cwd())+"/Excel_Autocad_project/DATA_.xlsm" #"C:/Users/Ponka/Desktop/Диплом/Diplom2/DATA_.xlsm"

sheet_Name="_ПС"

read_row=3 #Стартовая строка

read_column=5 #Стартовый столбец считывания данных по секции

workbook = openpyxl.load_workbook(file_Name, data_only=True )

sheet=workbook[sheet_Name]

input_datas=Walls()

input_datas.name=sheet.cell(row=read_row,column=read_column-1)

input_datas.total_count=0

print("Начало считывания данных с Ексель")

while sheet.cell(row=read_row,column=read_column).value != None:#"None"

input_data = Wall()

input_data.SetData(sheet,read_column)

input_datas.total_count += 1

input_datas.sections.append(input_data)

read_column+=1

print("Отрисовать подпорные стенки?\n1. В Autocad \n2. В Tekla Structures")

choice=int(input())

if choice == 1:

AutocadWork.DrawAutocad(input_datas)

if choice == 2:

try:

import TeklaWork

TeklaWork.InputIKomponent(input_datas)

except:

print("На компьютере отсутствует Текла или в папке нет одного из его модулей")

input("Нажмите Enter для завершения программы")

Приложение 10. Файл Classes.py

import openpyxl

class Coor(object):

#pass

X:float

Y:float

def __init__(self):

self.X=0

self.Y=0

def __init__(self,x,y):

self.X=x

self.Y=y

def Print(self):

print(str(self.X)+", " + str(self.Y))

class Wall(object):

name: str # Имя стенки

name_wall:str

name_founding:str

count:int

foundation_base:float # Отметка подошвы фундамента

leght: float # Длина секции, м - L

height_end: float # Высота в конце стенки - H_кон

height_start: float # Высота в начале стенки - H_нач

foundation_width: float #Ширина ф-та - В

top_wall_width: float #ширина стены наерху - в2

edge_distance: float #расстояние от стены до края - в3

bottom_wall_width: float #ширина стены внизу - в4

t1: float #толщина перекрытия 1 у стены

t2: float #толщина перекрытия 1 у насыпи

t3: float #толщина перекрытия 2 у стены

t4: float #олщина перекрытия 2 у насыпи

V1: float #объем ростверка подпорной стены, м3

V2: float #объем стеновой части подпорной стены, м3

tek_start_x:float

tek_start_y:float

tek_end_x:float

tek_end_y:float

def SetData(self, sheet,read_column):#filename, sheetName

# workbook = openpyxl.load_workbook(filename, data_only=True )

# sheet=workbook[sheetName]

read_row=3

#read_column=5

self.name=sheet.cell(row=read_row,column=read_column).value#имя секции

self.name_founding=sheet.cell(row=read_row+1,column=read_column).value

self.name_wall=sheet.cell(row=read_row+3,column=read_column).value

self.count=sheet.cell(row=read_row+5,column=read_column).value

self.foundation_base=sheet.cell(row=read_row+6,column=read_column).value

self.leght=sheet.cell(row=read_row+7,column=read_column).value*1000

self.height_start=sheet.cell(row=read_row+8,column=read_column).value*1000

self.height_end=sheet.cell(row=read_row+9,column=read_column).value*1000

self.foundation_width=sheet.cell(row=read_row+10,column=read_column).value*1000

self.top_wall_width=sheet.cell(row=read_row+11,column=read_column).value*1000

self.edge_distance=sheet.cell(row=read_row+12,column=read_column).value*1000

self.bottom_wall_width=sheet.cell(row=read_row+13,column=read_column).value*1000

self.t1=sheet.cell(row=read_row+14,column=read_column).value*1000

self.t2=sheet.cell(row=read_row+15,column=read_column).value*1000

self.t3=sheet.cell(row=read_row+16,column=read_column).value*1000

self.t4=sheet.cell(row=read_row+17,column=read_column).value*1000

self.V1=sheet.cell(row=read_row+18,column=read_column).value

self.V2=sheet.cell(row=read_row+19,column=read_column).value

#

self.tek_start_x = (sheet.cell(row=read_row+25,column=read_column).value+sheet.cell(row=read_row+27,column=read_column).value)/2

self.tek_start_y = (sheet.cell(row=read_row+26,column=read_column).value+sheet.cell(row=read_row+28,column=read_column).value)/2

self.tek_end_x = (sheet.cell(row=read_row+29,column=read_column).value+sheet.cell(row=read_row+31,column=read_column).value)/2

self.tek_end_y = (sheet.cell(row=read_row+30,column=read_column).value+sheet.cell(row=read_row+32,column=read_column).value)/2

def ShowAll(self):

print("Имя секции: "+self.name)

print("Имя ростверка: "+self.name_founding)

print("Имя стенки: "+self.name_wall)

print("Отметка подошвы: "+str(self.foundation_base))

print("Колличество секций: "+str(self.count))

print("Длина: "+str(self.leght))

print("Общая высота (нач): "+str(self.height_start))

print("Общая высота (кон): "+str(self.height_end))

print("Ширина фундамента: "+str(self.foundation_width))

print("Ширина стены сверху : "+str(self.top_wall_width))

print("Расстояние от стены до края: "+str(self.edge_distance))

print("Ширина стены внизу: "+str(self.bottom_wall_width))

print("Толщина перекрытия 1 у стены: "+str(self.t1))

print("Толщина перекрытия 1 у насыпи: "+str(self.t2))

print("Толщина перекрытия 2 у стены: "+str(self.t3))

print("Толщина перекрытия 2 у насыпи: "+str(self.t4))

print("Объем ростверка подпорной стены, м3: "+str(self.V1))

print("Объем тела подпорной стены, м3: "+str(self.V2))

class Walls(object):

name: str # Название сооружения

total_count: int # Колличество секций в сооружении

sections=[] # Список классов(Wall) параметров секции

sections_coors=[] # Список списков координат секций

Приложение 11. Файл Functions.py

import math

from pyautocad import APoint

#Функция для работы с размерами.

# PointST - APoint начальной точки размера

# PointEND - APoint конечной точки размера

# TypeSizeLine - Int тип - размера (горизонтальный  0 / вертикальный 1)

# PositionSizeLine - Float отступ - положение размерной линии (<0 - размер идет влево или вниз, >0 вправо или вверх)

def GetSizePoint (PointST, PointEND, TypeSizeLine, PositionSizeLine):

rez = APoint(0,0)

# TypeSizeLine - угол в радианах - указатель поаворота размера

# PositionSizeLine - расстояние - местоположение размерной линии

if TypeSizeLine == 0  or TypeSizeLine == math.pi:

rez.x = (PointEND.x - PointST.x)/2

if TypeSizeLine == 0:

rez.y = min(PointST.y, PointEND.y) - PositionSizeLine

else: rez.y = max(PointST.y, PointEND.y) + PositionSizeLine

if TypeSizeLine == math.pi/2 or TypeSizeLine == 3*math.pi/2:

rez.y = (PointEND.y - PointST.y)/2

if TypeSizeLine == math.pi/2:

rez.x = min(PointST.x, PointEND.x) - PositionSizeLine

else: rez.x = max(PointST.x, PointEND.x) + PositionSizeLine

return rez

# Функция расчета параметров рамки

def GetRecSize(incert_point, max_width, max_height):

vertical_otstyp = 15000

horizontal_otstyp_left = 10000

horizontal_otstyp_right = horizontal_otstyp_left * 3

H = max_height + vertical_otstyp * 2

B  = max_width + horizontal_otstyp_left + horizontal_otstyp_right

Point = APoint(incert_point.x - horizontal_otstyp_left, incert_point.y - max_height -  vertical_otstyp )

rez = [Point, H, B]

return rez

#

def ConvertAdress(input_adress):

print("Convert adress")

def GetStringPoint(point1, point2,up_dist):

rez=APoint(0,0)

rez.x=point1.x+(point2.x-point1.x)/4

rez.y=max(point1.y,point2.y)+up_dist

return rez

Приложение 12. Файл AutocadWork.py

try:

from pyautocad import Autocad, APoint

from Classes import Wall,Walls

import math

import Functions

def DrawAutocad(input_datas):

#  --\\ОТРИСОВКА\\--

acad= Autocad(create_if_not_exists=False)

print("Необходимо ввести точку вставки, пожалуйста перейдите в AutoCad")

start_point = acad.doc.Utility.GetPoint(APoint(0, 0), "Введите точку вставки: ")# ввод от пользователя точки вставки картинки в автокад

Line_distance = 85000 #расстояние между двух видовых рамок секций

View_l1 = 5000 #расстояние между фасадом и сечением 1-1 (по горизонтали)

View_l2 = 3000 #расстояние сечением 1-1 и сечением 2-2 (по горизонтали)

View_l3 =  10000 #расстояние между фасадом и планом (по вертикали)

i=0

for input_data in input_datas.sections:

incert_point=APoint(start_point[0]+Line_distance*i,input_data.foundation_base)#Точка вставки - левый нижний угол фасада подпорной стены

i+=1

SECTION_Coor = [] #список всех координат видов в одной секции стенки

SECTION_Coor.append(APoint(0,0)) #0 - фиктивная точка 00 для начала нумерации нормальных точек с единицы

SECTION_Coor.append(incert_point)#1

#Фасад

SECTION_Coor.append(APoint(incert_point.x, incert_point.y + input_data.t2))#2

SECTION_Coor.append(APoint(SECTION_Coor[2].x + input_data.leght, SECTION_Coor[2].y))#3

SECTION_Coor.append(APoint(SECTION_Coor[1].x + input_data.leght, SECTION_Coor[1].y))#4

SECTION_Coor.append(APoint(incert_point.x, incert_point.y + input_data.height_start))#5

SECTION_Coor.append(APoint(incert_point.x + input_data.leght, incert_point.y + input_data.height_end))#6

#Вид 1-1

#Задаем точку НК чтобы каждый вид считать от 0.0 а не прибавлять все расстояния в каждой точке

start_coordinates = APoint(incert_point.x + input_data.leght + View_l1, incert_point.y)

print("start coordinate: " + str(start_coordinates.x) +" " + str(start_coordinates.y))

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x, start_coordinates.y))#7

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x, start_coordinates.y + input_data.t2))#8

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.edge_distance , start_coordinates.y + input_data.t1))#9

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.edge_distance , start_coordinates.y + input_data.height_start))#10

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.edge_distance + input_data.top_wall_width, start_coordinates.y + input_data.height_start))#11

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.edge_distance + input_data.bottom_wall_width, start_coordinates.y + input_data.t3))#12

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.foundation_width, start_coordinates.y + input_data.t4))#13

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.foundation_width, start_coordinates.y))#14

#Вид 2-2

#Задаем точку НК чтобы каждый вид считать от 0.0 а не прибавлять все расстояния в каждой точке

start_coordinates = APoint(incert_point.x + input_data.leght + View_l1+ View_l2+ input_data.foundation_width, incert_point.y)

#print("start coordinate: " + str(start_coordinates.x) +" " + str(start_coordinates.y))

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x, start_coordinates.y))#15

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x, start_coordinates.y + input_data.t2))#16

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.edge_distance , start_coordinates.y + input_data.t1))#17

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.edge_distance , start_coordinates.y + input_data.height_end))#18

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.edge_distance + input_data.top_wall_width, start_coordinates.y + input_data.height_end))#19

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.edge_distance + input_data.bottom_wall_width, start_coordinates.y + input_data.t3))#20

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.foundation_width, start_coordinates.y + input_data.t4))#21

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x + input_data.foundation_width, start_coordinates.y))#22

#План

start_coordinates = APoint(incert_point.x, incert_point.y - View_l3)

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x, start_coordinates.y))#23

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x, start_coordinates.y + input_data.foundation_width))#24

SECTION_Coor.append(APoint(SECTION_Coor[24].x+input_data.leght, SECTION_Coor[24].y))#25

SECTION_Coor.append(APoint(SECTION_Coor[23].x+input_data.leght, SECTION_Coor[23].y))#26

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x, start_coordinates.y+input_data.edge_distance))#27

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x, start_coordinates.y+input_data.edge_distance+input_data.bottom_wall_width))#28

SECTION_Coor.append(APoint(SECTION_Coor[28].x + input_data.leght, SECTION_Coor[28].y))#29

SECTION_Coor.append(APoint(SECTION_Coor[27].x + input_data.leght, SECTION_Coor[27].y))#30

SECTION_Coor.append(APoint(start_coordinates.x, start_coordinates.y+input_data.edge_distance+input_data.top_wall_width))#31

SECTION_Coor.append(APoint(SECTION_Coor[31].x+input_data.leght, SECTION_Coor[31].y))#32

input_datas.sections_coors.append(SECTION_Coor)

#Массив топологии видов стенок

#Отрисовка ведется отрезками.Заполняем список мини-спиками - в которых записано начало и конец отрезка

Topology=[]

#Фасад

Topology.append([1,4])

Topology.append([2,3])

Topology.append([5,6])

Topology.append([1,5])

Topology.append([4,6])

#Вид 1-1

Topology.append([7,8])

Topology.append([8,9])

Topology.append([9,10])

Topology.append([10,11])

Topology.append([11,12])

Topology.append([12,13])

Topology.append([13,14])

Topology.append([14,7])

#Линии границы ф-та и стены на 1-1

Topology.append([9,12])

#План

Topology.append([23,24])

Topology.append([24,25])

Topology.append([25,26])

Topology.append([26,23])

Topology.append([28,29])

Topology.append([27,30])

Topology.append([31,32])

#Вид 2-2

Topology.append([15,16])

Topology.append([16,17])

Topology.append([17,18])

Topology.append([18,19])

Topology.append([19,20])

Topology.append([20,21])

Topology.append([21,22])

Topology.append([22,15])

#Линии границы ф-та и стены на 2-2

#Topology.append([17,20])

# Создание маcсива топологии для отрисовки размерных линий

# Все размеры создаются строго слева направо или снизу вверх!!!

# [[x,y,Тип размера, Величина отступа]]

SizeTopology=[]

#Размеры видов в масштабе 1:100

SizeStyle1 = 'LIN100'

SizeTopology.append([1, 5, math.pi/2, 1000,SizeStyle1])

SizeTopology.append([4, 6, 3*math.pi/2, 1000,SizeStyle1])

SizeTopology.append([23, 26, 0, 1000,SizeStyle1])

SizeTopology.append([23, 24, math.pi/2, 1200,SizeStyle1])

SizeTopology.append([23, 27, math.pi/2, 500,SizeStyle1])

SizeTopology.append([27, 28, math.pi/2, 500,SizeStyle1])

SizeTopology.append([28, 24, math.pi/2, 500,SizeStyle1])

#Размеры сечений в масштабе 1:50

SizeStyle2 = 'LIN50'

SizeTopology.append([7, 10, math.pi/2, 1000,SizeStyle2])

SizeTopology.append([7, 14, 0, 500,SizeStyle2])

SizeTopology.append([8, 10, math.pi/2, 500,SizeStyle2])

SizeTopology.append([7, 8, math.pi/2, 500,SizeStyle2])

SizeTopology.append([10, 11, math.pi, 300,SizeStyle2])

SizeTopology.append([11, 12, math.pi, 300,SizeStyle2])

SizeTopology.append([14, 13,math.pi*1.5, 500,SizeStyle2])

# Размерные линии вида 2-2

SizeTopology.append([15, 18, math.pi/2, 1000,SizeStyle2])

SizeTopology.append([16, 18, math.pi/2, 500,SizeStyle2])

SizeTopology.append([15, 16, math.pi/2, 500,SizeStyle2])

SizeTopology.append([15, 22, 0, 500,SizeStyle2])

SizeTopology.append([18, 19, math.pi, 300,SizeStyle2])

SizeTopology.append([19, 20, math.pi, 300,SizeStyle2])

SizeTopology.append([22, 21,math.pi*1.5, 500,SizeStyle2])

#Отрисовка видов

index = 0 # Индекс для обращения к параметрам секции

for SECTION_Coor in input_datas.sections_coors:

acad.doc.ActiveLayer = acad.doc.Layers.Item("Notes")

rec_size=Functions.GetRecSize(SECTION_Coor[1],(SECTION_Coor[22].x-SECTION_Coor[1].x),(SECTION_Coor[6].y-SECTION_Coor[26].y))

#command = f"_-RECTANG _non {rec_size[0].x},{rec_size[0].y} _non {rec_size[0].x + rec_size[2]},{rec_size[0].y + rec_size[1]}\n"

#acad.doc.SendCommand(command)

points = [

APoint(rec_size[0].x, rec_size[0].y),

APoint(rec_size[0].x + rec_size[2], rec_size[0].y),

APoint(rec_size[0].x + rec_size[2], rec_size[0].y + rec_size[1]),

APoint(rec_size[0].x, rec_size[0].y + rec_size[1]),

APoint(rec_size[0].x, rec_size[0].y)  # замыкаем прямоугольник

]

for it in range(1,len(points)):

acad.model.AddLine(points[it-1],points[it])    # Создание полилинии (прямоугольника)

acad.doc.ActiveLayer = acad.doc.Layers.Item("Contur")#установка слоя для отрисовки

i=0

for item in Topology:

start_point=APoint(SECTION_Coor[item[0]].x,SECTION_Coor[item[0]].y)

end_point=APoint(SECTION_Coor[item[1]].x,SECTION_Coor[item[1]].y)

acad.model.AddLine(start_point,end_point)

#Если высота подпорной стенки постоянная, то вид 2-2 не отрисовываем

if input_datas.sections[index].height_end == input_datas.sections[index].height_start and i == 20:

break

i+=1

#Отрисовка размерных линий

acad.doc.ActiveLayer = acad.doc.Layers.Item("Size") #установка слоя для отрисовки

i=0

for item in SizeTopology:

acad.doc.ActiveDimStyle = acad.doc.DimStyles.Item(item[4]) # Выставление необходимого размерного стиля

start_point = APoint(SECTION_Coor[item[0]].x, SECTION_Coor[item[0]].y )

end_point = APoint(SECTION_Coor[item[1]].x, SECTION_Coor[item[1]].y )

dim_position = Functions.GetSizePoint(start_point,end_point,item[2],item[3])

dim_obj = acad.model.AddDimRotated(start_point, end_point, dim_position,item[2])

#Если высота подпорной стенки постоянная, то вид 2-2 не отрисовываем

if input_datas.sections[index].height_end == input_datas.sections[index].height_start and i == 13:

break

i+=1

# Вставка блока отметки

acad.model.InsertBlock(

APoint(SECTION_Coor[1].x+(SECTION_Coor[4].x- SECTION_Coor[1].x)/2  , input_datas.sections[index].foundation_base), #Точка вставки - SECTION_Coor[4].x)/2

'Otmetka', #Имя блока

1, #Масштаб по Х

1, #Y

1, #Z

0) #Угол поворота

acad.model.InsertBlock(

SECTION_Coor[6],

'Otmetka',

1,

1,

1,

0)

acad.model.InsertBlock(

SECTION_Coor[5],

'Otmetka',

1,

1,

1,

0)

#Вывод названий видов

acad.doc.ActiveLayer = acad.doc.Layers.Item("Text_B")

text_style = acad.doc.TextStyles.Item("RS0.7")

acad.doc.ActiveTextStyle=text_style

to_view_dis = 2500 # Расстояние от вида до его текста

text_fas=acad.model.AddMText(Functions.GetStringPoint(SECTION_Coor[5],SECTION_Coor[6],to_view_dis),0,"Фасад " + input_datas.sections[index].name +"\n (1 : 100)")

text_fas.Height = 400

text_fas.AttachmentPoint = 5#ACAttachmentPoint.MiddleCenter

Выравнивание текста по центру

text_plan=acad.model.AddMText(Functions.GetStringPoint(SECTION_Coor[24],SECTION_Coor[25],to_view_dis),0,"План (1 : 100)")

text_plan.Height=400

text_1_1=acad.model.AddMText(Functions.GetStringPoint(SECTION_Coor[10],SECTION_Coor[11],to_view_dis/2),0,"1 - 1 (1 : 50)")

text_1_1.Height=200

#Если высота подпорной стенки постоянная, то вид 2-2 не отрисовываем

if input_datas.sections[index].height_end != input_datas.sections[index].height_start:

text_2_2=acad.model.AddMText(Functions.GetStringPoint(SECTION_Coor[18],SECTION_Coor[19],to_view_dis/2),0,"2 - 2 (1 : 50)")

text_2_2.Height=200

# Создание таблицы ведомости объемов работ

acad.doc.ActiveLayer = acad.doc.Layers.Item("T_Border") #установка слоя для отрисовки

# Apoint (точка вставки, кол-во строк, кол-во столбцов, высота строки, ширина столбца) - таблица автоматически создается с объединенной 1-й строкой -типа название таблицы

table = acad.model.AddTable(APoint(points[2].x - 18500, points[2].y),4,3,1000,1000)

#table.SetTextHeight(5) #высота текста 3 - задается для всей таблицы

# Задать сразу правильные размеры столбцов и строк - нельзя. Поэтому изменяем их после создания таблицы другим методом:#

table.SetColumnWidth (0, 14500) # 1й столбец ширина = 145000

table.SetColumnWidth (1, 1500)

table.SetColumnWidth (2, 2500)

table.SetRowHeight (0, 1500)

table.SetRowHeight (1, 1500)

table.SetRowHeight (2, 1300)

table.SetRowHeight (3, 1300)

#Заполнение текстом

table.SetText (0, 0 , 'Ведомость основных объемов работ') # 1 строка 1 столбец " заголовок"

table.SetText (1, 0 , 'Наименование работ')

table.SetText (2, 0 , 'Ростверк подпорных стен монолитный железобетонный \n - бетон В30 F{\\S1^;}200 W8 ГОСТ 26633-2015')

table.SetText (3, 0 , 'Тело подпорных стен монолитное железобетонное \n - бетон В30 F{\\S1^;}300 W8 ГОСТ 26633-2015')

table.SetText (1, 1 , 'Ед.изм.')

table.SetText (1, 2 , 'Кол.')

table.SetText (2, 1 , 'м3')

table.SetText (3, 1 , 'м3')

table.SetText (2, 2, round(input_datas.sections[index].V1 , 1))

table.SetText (3, 2, round(input_datas.sections[index].V2 , 1))

# Редактирование высоты и стиля текста в таблице

table_text_height=350

for row in range(table.Rows):

for col in range(table.Columns):

table.SetCellTextStyle(row, col, "RS0.7")

table.SetCellAlignment(row, col,5)

table.SetCellTextHeight(row, col, table_text_height)

index+=1 #Итератор смены секции

except Exception as e:

print(e)

Приложение 13. Файл TeklaWork.py

try:

#Подключение бибилиотек Tekla

from pathlib import Path # Библиотека для указания пути к текущей папке

import clr

from Classes import Wall,Walls

# tekla_path = r"C:/Program Files/Tekla Structures/2020.0/nt/bin/plugins/"  # Укажите ваш путь

tekla_path = Path.cwd() # Узнаем путь к папке, где лежит приложение

clr.AddReference(str(tekla_path) + "/Tekla.Structures.dll") # отвечает за работу геометрии в текле

clr.AddReference(str(tekla_path) + "/Tekla.Structures.Model.dll") # отвечает за работу с балками и прочими компонентами

clr.AddReference(str(tekla_path) + "/Tekla.Structures.Drawing.dll") #  отвечает за работу с чертежом

from Tekla.Structures.Model import Model, Beam,Position,BooleanPart

from Tekla.Structures.Geometry3d import Point

from Tekla.Structures.Model import *

def InputIKomponent(input_datas):

model = Model()

if not model.GetConnectionStatus():

print("Не удалось подключиться к модели Tekla")

exit()

for wall in input_datas.sections:

beam = Beam()

beam.StartPoint = Point(wall.tek_start_x, wall.tek_start_y, wall.foundation_base)# Стартовая точка подпорной стенки

beam.EndPoint = Point(wall.tek_end_x, wall.tek_end_y, wall.foundation_base)# Конечная точка подпорной стенки

beam.Profile.ProfileString = f"RCRW{max(wall.height_start,wall.height_end)}*{wall.foundation_width}-{wall.top_wall_width}*{wall.edge_distance}-{wall.bottom_wall_width}-{wall.t1}*{wall.t2}-{wall.t3}*{wall.t4}"

# Материал Подпорной стенки

beam.Material.MaterialString = "Сoncrete"

beam.Class="3" # Задает цвет конструкциции (3 - зеленый)

#Установка положения балки по глубине в позицию "Спереди"

position = getattr(Position.DepthEnum, 'FRONT')

beam.Position.Depth = position

if beam.Insert():# Вставляем объект и проверяем: создался или нет

print(wall.name_wall + " успешно создана")

model.CommitChanges()

else:

print("Ошибка при создании " + wall.name_wall)

return None

cut_beam=Beam()

cut_beam.StartPoint = Point(wall.tek_start_x, wall.tek_start_y, wall.foundation_base+wall.height_start)# Стартовая точка подпорной стенки

cut_beam.EndPoint = Point(wall.tek_end_x, wall.tek_end_y, wall.foundation_base+wall.height_end)# Конечная точка подпорной стенки

cut_beam.Profile.ProfileString = f"{wall.foundation_width*2}*{wall.foundation_width*2}"

cut_beam.Class=BooleanPart.BooleanOperativeClassName

cut_beam.Position.Depth = position

cut_beam.Insert()

boolean_part = BooleanPart()

boolean_part.Father = beam

boolean_part.SetOperativePart(cut_beam)

boolean_part.Type = BooleanPart.BooleanTypeEnum.BOOLEAN_CUT

boolean_part.Insert()

model.CommitChanges()

model.GetModelObjectSelector().GetAllObjects().SelectInstances = False

cut_beam.Delete()

model.CommitChanges();

except Exception as e:

print(e)